1.5W全集成隔离DC-DC转换器

产品特性

- 集成高效率的DC-DC转换器和片上变压器

- 内置软启动电路来防止浪涌电流和输出过冲

- 工作在Hiccup模式的短路保护

- 过热关断保护功能

- 宽输入电压范围：4.5 V ~ 5.5 V

- 输出电压可选：

- 3.3V或5.0V；

- 3.7V或5.4V，支持在DC-DC后接LDO

- 输出典型功率：1.5W (5V/300mA)

- 优异的负载瞬态响应

- 宽工作温度范围：-40 °C ~ 125 °C

- ESD：±3kV HBM，±2kV CDM

- 高CMTI：±150 kV/µs（典型）

- 符合RoHS标准封装

  - SOIC16-WB

- 安全认证：

  - 根据DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17):2021-10的VDE认证

  - 根据UL 1577的UL 认证

  - 根据GB4943.1-2022的 CQC认证

  - TUV认证

- 根据 EN 61010-1标准

- 根据 EN 62368-1标准

应用

- 工业自动化控制系统

- 电机控制

- 医疗设备

- 电网基础设备

- 测试和测量仪器

概述

CA-IS3115AW是一款支持5.0kVRMS隔离耐压的DC-DC转换器芯片，集成片上变压器，能够高效率传输1.5W功率到副边侧输出。该芯片采用特有控制架构，能够快速响应负载变化，并且精确调节输出电压。CA-IS3115AW可替代传统分立器件组建的隔离电源方案，该方案物理尺寸更小，且能够实现完全隔离。

CA-IS3115AW集成软启动、短路保护、过温保护等多种保护功能以更好地增强系统的可靠性。CA-IS3115AW具有EN使能管脚，当EN为低电平时，输出电压为零，此时电源仅有微安级待机输入电流。

CA-IS3115AW可通过管脚SEL选择4种输出电压，分别为5V、3.3V、5.4V、3.7V，支持输出端接LDO，以方便用户不同的电压需求。CA-IS3115AW器件采用16脚宽体SOIC封装，电气间隙&爬电距离大于8mm，最高绝缘耐压高达5 kVRMS，支持宽工作温度范围-40 °C ~ 125 °C。

器件信息

| 零件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
| --- | --- | --- |
| CA-IS3115AW | SOIC16-WB(W) | 10.30 mm × 7.50 mm |

简化结构图

订购指南

表4- 1 可订购料号

| 型号 | 最大输出功率(W) | 额定耐压(kVRMS) | 封装 |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-IS3115AW | 1.5 | 5.0 | SOIC16-WB |

目录

1	产品特性	1

2	应用	1

3	概述	1

4	订购指南	2

5	修订历史	3

6	引脚功能描述	4

7	产品规格	5

7.1	绝对最大额定值1,2	5

7.2	ESD 额定值	5

7.3	推荐工作条件	5

7.4	热量信息	5

7.5	额定功率	5

7.6	隔离特性	6

7.7	安全相关认证	7

7.8	电气特性	8

7.9	潮敏等级	9

8	典型波形和曲线图	9

8.1	电性波形及曲线	9

9	详细说明	13

9.1	工作原理	13

9.2	功能框图	13

9.3	Hiccup工作模式	14

10	典型应用	15

11	PCB布板建议	15

12	封装信息	16

13	焊接信息	17

14	编带信息	18

15	重要声明	19

修订历史

| 修订版本号 | 修订内容 | 修订日期 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| Preliminary Version | N/A | 2023/10/17 | N/A |
| Version 1.00 | 更新隔离特性 | 2023/12/01 | 6，7 |
| Version 1.01 | 增加输出电流降额曲线 | 2024/01/03 | 11，12 |
| Version 1.02 | 增加短路保护功能说明 | 2024/01/09 | 14 |
| Version 1.03 | 1.更新安全认证信息 2.更新VIOSM测试条件 | 2024/04/16 | 1，6，7 |
| Version 1.04 | 更新VISO(LOAD)测试条件 | 2024/05/14 | 8 |
| Version 1.05 | 1.增加输出电容推荐范围 2.更新IVINP_SC 参数的最大值 3. 更新图11-1推荐电源部分PCB走线 | 2024/06/19 | 5，8，15 |
| Version 1.06 | 1.更新VDE安全认证信息： - 增加最大脉冲电压VIMP - 更新安全认证信息：更新最大浪涌隔离电压VIOSM 2.增加TUV认证信息 | 2024/09/05 | 1，6，7 |
| Version 1.07 | 1.更新TUV认证信息 | 2024/12/06 | 1，7 |
| Version 1.08 | 更新POD信息 | 2025/09/23 | 18 |
| Version 1.09 | 更新不同电压下的效率曲线 | 2026/06/15 | 11 |

引脚功能描述

图6- 1  CA-IS3115AW顶部视图

表6- 1  CA-IS3115AW 引脚功能描述

| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| EN | 1 | 输入 | 使能管脚。接高电平，使能芯片；接低电平，关断芯片。 禁止EN引脚电压高于VINP+0.3V。 |
| VINP | 3 | 电源 | 原边侧输入电源管脚。将10µF和0.1µF 的陶瓷电容接至PIN3(VINP)和PIN4(GNDP)之间，电容的摆放位置要尽量靠近芯片管脚，电容到管脚的距离小于2mm。 |
| GNDP | 2,4,5,6,7,8 | 地 | 原边侧接地管脚。 |
| GNDS | 9,10,11,12,15,16 | 地 | 副边接地管脚。 |
| SEL | 13 | 输入 | VISO输出电压选择管脚。SEL接至VISO，VISO输出5V；SEL通过100K电阻接至VISO，VISO输出5.4V；SEL接至GNDS，VISO输出3.3V；SEL通过100K电阻接至GNDS，VISO输出3.7V。应用时不推荐把SEL管脚悬空。 |
| VISO | 14 | 电源 | 隔离电压输出管脚。将10µF和0.1µF的陶瓷电容接至PIN14(VISO)和PIN15(GNDS)之间，电容的摆放位置要尽量靠近芯片管脚，电容到管脚距离小于2mm。 |

产品规格

绝对最大额定值1,2

| 参数 | 最小值 最大值 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VINP 电源电压 | -0.5 | 6.0 | V |
| VISO 隔离电源输出电压 | -0.5 | 6.0 | V |
| EN EN输入电压 | -0.5 | VINP+0.33 | V |
| SEL SEL输入电压 | -0.5 | VISO+0.3 | V |
| TJ 结温 | -40 | 150 | °C |
| TSTG 存储温度 | -65 | 150 | °C |
| 备注: 1．等于或超出上述绝对最大额定值可能会导致产品永久性损坏，长期在超出最大额定值条件下工作会影响产品的可靠性。 2．除差分I / O总线电压以外的所有电压值，均相对于本地接地端子（GNDP或GNDS），并且是峰值电压值。 3．最大电压不得超过6 V。 |  |  |  |

ESD 额定值

|  |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VESD 静电放电 | 人体模型 (HBM)，根据 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001，所有引脚 | ±3000 | V |
|  | 组件充电模式(CDM)，根据 JEDEC specification JESD22-C101，所有引脚 | ±2000 |  |

推荐工作条件

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VINP 电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
| VEN EN输入电压 | 0 |  | 5.5 | V |
| VISO 隔离输出电源电压 | 0 |  | 5.7 | V |
| VSEL SEL输入电压 | 0 |  | 5.7 | V |
| CVISO VISO管脚输出电容需求 | 4.7 | 10 | 1000 | µF |
| TA 环境温度 | -40 |  | 125 | °C |
| TJ 结温度 | -40 |  | 150 | °C |

热量信息

按照JESD51标准

| 热量表 | CA-IS3115AW | 单位 |
| --- | --- | --- |
| RθJA IC结至环境的热阻 | 68 | °C/W |
| RθJC IC结至表壳的热阻 | 18 | °C/W |

额定功率

| 参数 | 测试条件 | 最小值 典型值 最大值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD 最大输入功率 | VINP=5.5V，VISO=5.4V，负载电流300mA |  |  | 3 | W |

隔离特性

| 参数 | 测试条件 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLR 外部气隙（间隙）1 | 端子间的最短隔空距离 | >8 | mm |
| CPG 外部爬电距离1 | 端子之间沿壳体最短距离 | >8 | mm |
| DTI 隔离距离 | 最小内部间隙 （内部距离) | >28 | μm |
| CTI 相对漏电指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11)；IEC 60112 | >600 | V |
| 材料组 | 依据 IEC 60664-1 | I |  |
| IEC 60664-1过压类别 | 额定市电电压≤ 300VRMS | I-IV |  |
|  | 额定市电电压≤ 600VRMS | I-IV |  |
|  | 额定市电电压≤ 1000VRMS | I-III |  |
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)2 |  |  |  |
| VIORM 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压（双极） | 2121 | VPK |
| VIOWM 最大工作隔离电压 | 交流电压; 时间相关的介质击穿（TDDB）测试 | 1500 | VRMS |
|  | 直流电压 | 2121 | VDC |
| VIOTM 最大瞬态隔离电压 | VTEST=VIOTM，t=60s （认证） VTEST=1.2 × VIOTM，t=1s（100% 量产测试） | 7070 | VPK |
| VIMP 最大脉冲电压 | 测试方法根据 IEC 62368-1，1.2/50μs 波形 | 9846 | VPK |
| VIOSM 最大浪涌隔离电压3 | 测试方法根据 IEC 62368-1，1.2/50μs 波形， VIOSM ≥ 1.3 x VIMP，在油中测试（认证） | 12800 | VPK |
| qpd 表征电荷4 | 方法a，输入/输出安全测试子类 2/3后，Vini=VIOTM，tini=60s；Vpd(m)=1.2 × VIORM=2545VPK，tm=10s | ≤5 | pC |
|  | 方法a，环境测试子类1后，Vini=VIOTM，tini=60s；Vpd(m)=1.6 × VIORM=3394VPK，tm=10s | ≤5 |  |
|  | 方法b1， 常规测试（100% 量产测试）和前期 预处理（抽样测试） Vini=VIOTM，tini=1s； Vpd(m)=1.875 × VIORM=3977VPK，tm=1s | ≤5 |  |
| CIO 栅电容， 输入到输出5 | VIO=0.4 × sin (2πft)，f=1MHz | 3.5 | pF |
| RIO 绝缘电阻5 | VIO=500V，TA=25°C | >1012 | Ω |
|  | VIO=500V，100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 |  |
|  | VIO=500 V at TS=150°C | >109 |  |
| 污染度 |  | 2 |  |
| UL 1577 |  |  |  |
| VISO 最大隔离电压 | VTEST=VISO，t=60s（认证）， VTEST=1.2 × VISO，t=1s （100% 量产测试） | 5000 | VRMS |
| 备注: - 根据应用的特定设备隔离标准应用爬电距离和间隙要求。 注意保持电路板设计的爬电距离和间隙距离，以确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会缩短该距离。 在某些情况下印刷电路板上的爬电距离和间隙相等。 在印刷电路板上插入凹槽的技术有助于提高这些指标。 - 该标准仅适用于安全等级内的安全电气绝缘。 应通过适当的保护电路确保符合安全等级。 - 测试在空气或油中进行，以确定隔离屏障的固有浪涌抗扰度。 - 表征电荷是由局部放电引起的放电电荷（pd）。 - 栅两侧的所有引脚连接在一起，形成双端子器件。 |  |  |  |

安全相关认证

| VDE | UL | CQC | TUV |
| --- | --- | --- | --- |
| 根据DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17):2021-10; EN IEC 60747-17:2020+AC:2021认证 | 根据UL 1577 器件程序认证 | 根据GB4943.1-2022认证 | 根据 EN 61010-1和EN 62368-1认证 |
| VIORM: 2121VPK VIOTM: 7070VPK VIOSM: 12800VPK | 单一绝缘保护5000VRMS | 增强绝缘（仅适用于海拔5000米及以下） | EN 61010-1 5000VRMS EN 62368-1 5000VRMS |
| 证书编号 增强绝缘：40057278 | 证书编号： E511334 | 证书编号： CQC23001406424 | 客户参考编号： 2253313 |

电气特性

若无其他特殊说明，VINP=4.5V~5.5 V，TA = -40 to 125°C，SEL 管脚短路到 VISO管脚，CVINP=CVISO=10µF。所有典型值的条件为TA=25°C 和VINP=5V。

| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入供电 |  |  |  |  |  |
| IVINP_SD EN关断时输入静态电流 | EN=LOW |  | 0.5 | 30 | µA |
| IVINP_O 无负载时输入电流 | EN=HIGH，SEL短路到VISO (5V输出) |  | 4.9 | 20 | mA |
|  | EN=HIGH，SEL通过100kΩ接到VISO (5.4V输出) |  | 5.2 | 20 | mA |
|  | EN=HIGH，SEL短路到GNDS (3.3V输出) |  | 4.1 | 20 | mA |
|  | EN=HIGH，SEL通过100kΩ接到GNDS (3.7V输出) |  | 4.3 | 20 | mA |
| IVINP_SC VISO输出短路时的输入电流平均值 | VISO脚短路到 GNDS |  | 77 | 125 | mA |
| VUVLO+ 电源上升过程的欠压保护阈值 |  |  | 2.7 | 3 | V |
| VUVLO- 电源下降过程的欠压保护阈值 |  | 2.1 | 2.3 |  | V |
| VHYS(UVLO) 电源欠压保护阈值迟滞 |  |  | 0.4 | 0.6 | V |
| 逻辑管脚特性 |  |  |  |  |  |
| VIH_EN EN输入高电平 |  | 0.7VINP |  |  | V |
| VIL_EN EN输入低电平 |  |  |  | 0.3VINP | V |
| IEN EN输入电流 | VINP=5V，VEN = 5V |  | 10 | 20 | µA |
| 隔离DC-DC转换器 |  |  |  |  |  |
| VISO 隔离输出电压 | SEL接至VISO(5V输出)，IISO=150mA | 4.75 | 5.0 | 5.25 | V |
|  | SEL通过100kΩ接至VISO(5.4V输出)，IISO=150mA | 5.13 | 5.4 | 5.67 |  |
|  | SEL接至GNDS(3.3V输出)，IISO=200mA | 3.13 | 3.3 | 3.47 |  |
|  | SEL通过100kΩ接至VISO(3.7V输出)，IISO=200mA | 3.51 | 3.7 | 3.89 |  |
| ILOAD_MAX 最大带载能力 | SEL接至VISO(5V输出) | 240 | 300 |  | mA |
|  | SEL通过100kΩ接至VISO(5.4V输出) | 240 | 300 |  |  |
|  | SEL接至GNDS(3.3V输出) | 320 | 400 |  |  |
|  | SEL通过100kΩ接至VISO(3.7V输出) | 320 | 400 |  |  |
| VISO(RIP) 输出隔离电压纹波（峰峰值） | 20MHz带宽，SEL短路到VISO (5V输入, 5V或5.4V输出)， IISO = 150 mA |  | 65 |  | mV |
|  | 20MHz带宽，SEL短路到GNDS (5V输入, 3.3V或3.7V输出)， IISO = 200 mA |  | 55 |  |  |
| VISO(LINE) 直流线性调整率 | SEL短路到VISO (5V输入, 5V或5.4V输出)，IISO = 150 mA，VINP = 4.5 V to 5.5 V |  | 4 | 20 | mV/V |
|  | SEL短路到 GNDS (5V输入, 3.3V或3.7V输出)，IISO =200 mA，VINP = 4.5 V to 5.5 V |  | 4 | 20 |  |
| VISO(LOAD) 直流负载调整率 | SEL短路到VISO (5V输入, 5V或5.4V输出)，IISO = 0mA to 240 mA |  | 0.5% | 2% |  |
|  | SEL短路到 GNDS (5V输入, 3.3V或3.7V输出)， IISO = 0mA to 320 mA |  | 0.5% | 2% |  |
| EFF 最大负载电流时的效率 | IISO = 300 mA，CLOAD = 0.1 μF ¦¦ 10 μF; VISO=5V, 5.4V |  | 60% |  |  |
|  | IISO = 300 mA，CLOAD = 0.1 μF ¦¦ 10 μF; VISO=3.3V, 3.7V |  | 50% |  |  |
| CMTI 共模瞬变抗扰度 | GNDP VS GNDS的斜率，VCM=1200VRMS | ±150 |  |  | kV/µs |
| tRISE VISO上升时间 | 10%-90% VISO=3.3V, 3.7V, 5.0V, 5.4V |  | 1 |  | ms |
| 动态负载过冲 | 10%和90%负载跳变，上升斜率10mA/us；测量两种负载下输出电压的波峰的差值。 |  | 100 |  | mV |
| 动态负载恢复时间 |  |  | 5 |  | us |

潮敏等级

| 参数 | 标准 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 潮敏等级 | IPC/JEDEC J-STD-020D.1 | MSL 3 |

典型波形和曲线图

电性波形及曲线

| VINP =5V(黄色)，VISO=5V(绿色)，软启动波形，IISO=300mA(蓝色) | VINP =5V(黄色)，VISO=3.3V(绿色)，软启动波形，IISO=300mA(蓝色) |
| --- | --- |
| VINP =5V(黄色)，VISO=5.4V(绿色)，软启动波形，IISO=300mA(蓝色) | VINP =5V(黄色)，VISO=3.7V(绿色)，软启动波形，IISO=300mA(蓝色) |
| VINP =5V，VISO=5V，IISO=300mA ，VISO纹波电压峰峰值 | VINP =5V，VISO=3.3V，IISO=300mA ，VISO纹波电压峰峰值 |
| VINP=5V，VISO=5.4V，IISO=300mA ，VISO纹波电压峰峰值 | VINP=5V，VISO=3.7V，IISO=300mA ，VISO纹波电压峰峰值 |
| VINP =5V，VISO=5V，动态负载电流：30mA/270mA | VINP =5V，VISO=3.3V，动态负载电流：30mA/270mA |
| VINP =5V，VISO=5V/5.4V/3.3V/3.7V，输出电流0mA-300mA | VINP =5V，VISO=5V/5.4V/3.3V/3.7V, 输出电流300mA |
| 常温下，不同输入电压不同负载下的效率曲线 | 不同温度下EN PIN的输入电流(uA) |
| VINP=4.5V~5.5V, 输出电压随输入电压的变化 | 不同温度下EN=0V时的输入电流(uA)，VINP=5V |
| VINP=5V, 输出电流随温度升高的降额曲线 | VINP=5.5V, 输出电流随温度升高的降额曲线 |
| VINP=4.5V, 输出电流随温度升高的降额曲线 |  |

详细说明

工作原理

CA-IS3115AW是一款支持5.0kVrms隔离耐压的DC-DC转换器芯片，集成片上变压器，能够高效率传输最大1.5W功率到副边侧VISO输出。CA-IS3115AW产品的功能框图如图9- 1所示。

该芯片采用特有的隔离控制架构，能够快速响应负载变化，并且精确调节输出电压。VINP电源供电给一个振荡电路，该电路将能量传输给一个高Q值的片上变压器，该变压器具有高效率和低辐射性能。根据SEL引脚的设置，传递到副边侧的能量被调节成5V/5.4V/3.3V/3.7V的输出电压。副边侧(VISO)控制器将PWM控制信号通过一个专用的隔离数据通道传递给原边，原边侧控制电路依据副边侧电路反馈的PWM信号调节传输能量。VINP和VISO电源上都具备带迟滞的欠压锁定(UVLO)保护，保证了系统在噪声条件下的良好性能。内置的软启动电路确保了不会出现浪涌电流和输出电压过冲。

CA-IS3115AW内置短路保护功能。当输出电压VISO短路到地后，芯片进入Hiccup (打嗝)模式，表现为芯片输出关闭后每隔一段时间尝试软起动上电，不断循环，直到短路故障解除，输出自动软起动恢复正常。

CA-IS3115AW内置过温保护功能。当芯片结温超过175℃时，芯片会关闭VISO输出，直到温度降低到150℃以下。

功能框图

图9- 1 芯片功能框图

通过EN管脚可以控制输出端是否有电压，当EN为低电平时，输出为0V；当EN为高电平时，通过SEL管脚的接线方式，输出电压有5V、5.4V、3.3V、3.7V等4种选项。需要注意的是，芯片仅在VISO上电至约2.5V时检测SEL引脚的配置，进而确定输出电压。在VISO上电完成后，SEL引脚的配置改变不再影响输出电压值。表9- 1为CA-IS3115AW 输出电压真值表。

表9- 1 输出电源真值表

| EN | SEL | VISO Output |
| --- | --- | --- |
| HIGH | 短接到VISO | 5V |
| HIGH | 通过100kΩ电阻接至VISO | 5.4V |
| HIGH | 短接到GNDS | 3.3V |
| HIGH | 通过100kΩ电阻接至GNDS | 3.7V |
| HIGH | OPEN1 | 不支持 |
| LOW | X | 0V |
| - 应用时不推荐将SEL引脚悬空。 |  |  |

Hiccup工作模式

当CA-IS3115AW芯片长时间没有接收到来自副边的信号时，芯片原边会自动进入Hiccup工作模式。出现此种情况的可能原因为：

- 芯片副边输出电压VISO短路到GNDS，即短路故障；

- 芯片副边出现过流故障，使得芯片输出电压VISO低于了副边欠压保护阈值（下降阈值约2.3V）。

出现以上情况后，CA-IS3115AW的Hiccup短路保护模式可以防止芯片因长时间过流而损坏。在此模式下，芯片原边会暂时关闭能量传输，等待一段时间（约0.68s）后再次尝试启动。重新启动会持续一段时间（约0.17s），如果在此时间内芯片原边仍无法检测到副边信号，则认为故障仍然存在，芯片会再次关闭能量传输，保持Hiccup工作模式（Hiccup周期约0.68+0.17=0.85s）；如果在此时间内芯片原边检测到了副边信号，则认为故障已经清除，VISO已经达到了预期的电压，芯片恢复正常工作，从Hiccup工作模式中退出。

一个简易的流程图如下（以短路故障为例）：

典型应用

CA-IS3115AW芯片只需要在外部接上适当的储能电容就可以工作，电容放置在尽可能靠近芯片管脚的位置。图10- 1显示了CA-IS3115AW芯片的典型应用。

图10- 1 CA-IS3115AW 典型应用电路

PCB布板建议

芯片下方隔离带内建议不要有任何电源或信号走线，以免降低隔离强度。建议在VINP与GNDP、VISO与GNDS之间外接10μF和0.1uF的去耦电容, 且电容应紧靠芯片PIN脚放置，距离控制在2mm以内。PCB板上输入、输出电容和芯片必须放在同一层。所有GNDP, GNDS引脚相连且大面积铺铜以加强散热并缩小高频环路。条件允许建议采用4层板，增加内部地层加强散热同时能屏蔽电磁辐射有助于改善EMI。部分PCB走线如图11- 1所示。

图11- 1 推荐电源部分PCB走线

封装信息

下图说明了CA-IS3115AW隔离DC-DC采用的SOIC16-WB宽体封装大小尺寸图和建议焊盘尺寸图，尺寸以毫米为单位。

焊接信息

图13- 1 焊接温度曲线

表13- 1 焊接温度参数

| 简要说明 | 无铅焊接 |
| --- | --- |
| 温升速率（TL=217°C 至峰值TP） | 最大3°C/s |
| Tsmin=150°C 到 Tsmax=200°C 预热时间ts | 60~120 秒 |
| 温度保持 217°C以上时间tL | 60~150 秒 |
| 峰值温度TP | 260°C |
| 小于峰值温度 5°C 以内时间tP | 最长30秒 |
| 降温速率（峰值TP至TL=217°C） | 最大6°C/s |
| 常温25°C 到峰值温度TP时间 | 最长8分钟 |

REEL DIMENSIONS

编带信息

| A0 | Dimension designed to accommodate the component width |
| --- | --- |
| B0 | Dimension designed to accommodate the component length |
| K0 | Dimension designed to accommodate the component thickness |
| W | Overall width of the carrier tape |
| P1 | Pitch between successive cavity centers |

TAPE DIMENSIONS

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

*All dimensions are nominal

| Device | Package Type | Package Drawing | Pins | SPQ | Reel Diameter (mm) | Reel Width W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 Quadrant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-IS3115AW | SOIC | W | 16 | 1000 | 330 | 16.4 | 10.9 | 10.7 | 3.2 | 12.0 | 16.0 | Q1 |

重要声明

上述资料仅供参考使用，用于协助Chipanalog客户进行设计与研发。Chipanalog有权在不事先通知的情况下，保留因技术革新而改变上述资料的权利。

Chipanalog产品全部经过出厂测试。针对具体的实际应用，客户需负责自行评估，并确定是否适用。Chipanalog对客户使用所述资源的授权仅限于开发所涉及Chipanalog 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源， 如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，Chipanalog对此概不负责。

商标信息

Chipanalog Inc.®、Chipanalog®为Chipanalog的注册商标。

http://www.chipanalog.com